2014年城乡污水收集处理一体化管网

工程（第二批）

竣工环境保护验收调查报告

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年八月

建设项目竣工环境保护验收

调 查 报 告

项目名称：2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）

委托单位：嘉善县大地污水处理工程有限公司

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年八月

建设单位法人代表:李亚军

编制单位法人代表:章水明

项目负责人:张霞

嘉兴弘正检测有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路321号

上海交大(嘉兴)科技园16号楼三至四层

邮编：313031

电话：0573-82795171

目  录

前 言	1

一、总论	2

1.1调查目的	2

1.2调查依据	2

1.3验收标准	2

1.4环境保护目标	5

二、建设项目区域环境概况	6

2.1 地理位置	6

2.2 地形和地貌	6

2.3 水文条件	6

2.4气候特征	7

三、建设项目工程概况	8

3.1工程基本概况	8

3.2工程投资及环保投资	11

四、环评主要结论及批复要求	13

4.1环评报告表结论	13

4.2 环境影响报告表批复意见	17

五、验收调查工作内容及调查结论	19

5.1 验收工况	19

5.2 生态环境	19

5.3大气环境	23

5.4 声环境	25

六、环境管理检查	27

6.1“三同时”情况	27

6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况	27

6.3环评批复落实情况	28

6.4环境风险管理	29

七、结论	30

7.1“三同时”执行情况	30

7.2生态环境	30

7.3环境空气	30

7.4声环境与噪声	30

7.5固体废物	30

7.6总结论	30

附件： 附件1 嘉善县环境保护局，报告表批复[2014]164号《关于2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）环境影响报告表审查意见的函》

附件2 竣工验收证书

附件3 检测报告

# 前 言

为贯彻浙江省省委、省政府“五水共治”治污先行的决策部署，深入推进水环境治理，从根本上改善嘉善县水环境质量，根据嘉善县“五水共治”三年行动计划(2014年-2016年) (普委发[2014]11号)文件精神，嘉善县大地污水处理工程有限公司拟投资2274.2万元，实施嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)，敷设污水管网共计17.01千米。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目进行了环境影响评价。嘉善县大地污水处理工程有限公司于2014年10月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司进行该项目的环境影响评价工作。该单位专业技术人员在现场踏勘、收集资料、监测分析等基础上，依据《环境影响评价技术导则》等文件和相关规范的要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2014年10月31日，嘉善县环境保护局以报告表批复[2014]164号《关于2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）环境影响报告表审查意见的函》对该项目环境影响报告表提出审查意见。

嘉善县大地污水处理工程有限公司实际投资2274.2万元，实施嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)，敷设污水管网共计17.01千米。目前工程已完工并投入使用。

根据相关法律法规和省环保厅有关规定和要求，嘉兴弘正检测有限公司受嘉善县大地污水处理工程有限公司委托，承担了该项目环境保护设施竣工验收调查工作。2021年6月我公司组织相关技术人员对项目进行了现场勘探，并查阅了相关技术资料。2021年7月，我公司对现场进行了监测和调查，并在此基础上编制了《2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）竣工环境保护验收调查报告》。

# 一、总论

## 1.1调查目的

1、通过调查，检查该工程项目是否落实环境影响报告表及批复的有关要求，评价项目污染物排放是否达到有关标准，为环境管理提供科学依据。

2、通过调查，考核工程实施情况、生态恢复、弃土弃渣处置、水土流失情况及环境保护设施的建设、运行各项指标是否达到设计要求，对存在的问题提出整改措施和建议。

## 1.2调查依据

1、《建设项目环境保护管理条例》；

2、环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394—2007）；

4、浙江省环境保护局，浙环开[1995]190号《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》；

5、嘉兴市环境科学研究所有限公司，《2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）环境影响报告表》；

6、嘉善县环境保护局，报告表批复[2014]164号《关于2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）环境影响报告表审查意见的函》。

## 1.3验收标准

1.3.1质量标准

1、水环境。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。水环境质量标准见1-1。

表1-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L,pH除外）

| 项目 | pH | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | CODMn | 总磷 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≤0.2 | ≤0.2 |

- 环境空气。根据环境空气功能区划分方案，本项目范围内为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 编号 | 污染因子 | 环境质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 二级浓度限值 |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |
|  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  | 1小时平均 | 250 |
| 4 | 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | 一次值 | 900 |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10） | 年平均 | 70 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
| 6 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |

3、声环境。本项目声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1、2、3、4a类标准，具体见表1-3。

表1-3  声环境质量标准

| 标准 |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境质量标准 | 1类 | 55 | 45 |
|  | 2类 | 60 | 50 |
|  | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

1.3.2排放标准

- 1、废水。本项目每个施工地参与施工的人员较少，生活污水排放通过租用项目周围区域的当地居民房屋解决，建筑施工废水经收集后进行沉淀澄清处理，达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表 4 中的一级标准后排入内河，在管网覆盖地区管道施工要求生活污水预处理后排入附近管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）中的三级标准，其中氨氮和总磷入网标准执行 CJ343-2010 《污水排入城镇下水道水质标准》中废水排入有城市二级污水处理厂的城市下水道系统的标准值，废水最终纳入嘉兴联合污水处理厂处理，处理达标后排入杭州湾，嘉兴联合污水处理有限公司污水处理厂排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表1-4。

表1-4   污水入网和排放标准（mg/L）

| 污染物 | pH（无量纲） | CODCr | SS | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入网标准值 | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 8 |
| 排海标准值 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

营运期泵站内无常驻员工，因此无废水产生。

2、废气。施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，具体参见表1-5。

表1-5  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 使用时段 | 无组织排放监控浓度限值周围外浓度最高点（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 施工期 | 1.0 |

运营期污水泵站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准二级标准（新改扩建），具体标准值见表1-6。

表1-6  恶臭污染物排放标准值

| 污染物 | 厂界标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |
| H2S | 0.06mg/m3 |
| NH3 | 1.5mg/m3 |

3、噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应噪声限值，具体标准值见表1-7。

表 1-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

泵站四周营运期噪声从严执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体详见表1-8。

表 1-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	单位：dB（A）

| 标准 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声标准 | 2类 | 60 | 50 |

- 固体废物。建筑垃圾属于一般工业固废，执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。

## 1.4环境保护目标

1 、主要保护目标

本项目所在区域地表水已受严重污染，达不到相应的功能水质要求，地表水污染是该区域的环境问题，本项目周围主要保护目标为周围水体（塘港、茜泾塘、红旗塘、长生塘、白水塘及其支流）地表水水质，还有沿管线两侧的居民及农户。

2 、环境质量保护目标

2.1  地表水

地表水保护目标为建设区周围水体(塘港、茜泾塘、红旗塘、长生塘、白水塘及其支流)，保护级别为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类；

2.2  环境空气

环境空气保护目标为项目所在区域环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；

2.3  声环境

保护目标为建设区域周围的声环境质量，按照管网所经路线周围环境的不同，保护级别分别为GB3096-2008《声环境质量标准》中相应的类别。

# 二、建设项目区域环境概况

## 2.1 地理位置

嘉善县地处太湖流域杭嘉湖平原，位于浙江省东北部、江浙沪两省一市交会处，地理坐标为东经120°44′22″～121°1′45″、北纬30°45′36″～31°1′12″。东邻上海市青浦、金山两区，南连平湖市、嘉兴市南湖区，西接嘉兴市秀洲区，北靠江苏省吴江市和上海市青浦区。全县总面积527.00km²，其中陆地占85.71%，水域占14.29%。县城魏塘镇东距上海市90km，西至杭州110km，南濒乍浦港35km，北接苏州91km，处于长江三角洲的中心地带。

2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）建设区域主要分布于姚庄镇、干窑镇、陶庄镇、西塘镇、大云镇。管网以沿道线走向建设，尽量避开建筑物密集区，本项目干窑镇长生小区至长丰木业一体式泵站周围100m氛围内为农田和农户（约35m），电子工业园区一体式泵站周围100m范围内为农田和企业。详情见附图。

## 2.2 地形和地貌

嘉善地处杭嘉湖平原东北部，江浙沪两省一市交会处，是长江三角洲冲积平原的一部分，由河、湖、浅海沉积构成，大地构造单元完整，地震活动微弱，属地段较稳定地；本地区地表为第四纪地层覆盖，属滨海平原混合型，在历史上经历过多种构造复合，隐伏断裂主要有吴兴～嘉善断裂。地势由东南向西北略微倾斜，境内大部分地区为平原。

## 2.3 水文条件

嘉善县河流纵横，湖荡星罗棋布，河道总长1693.7km，河网密度为3.34km/m2，河网率为14.29%。嘉善县的河流处在黄浦江感潮河段，河流呈往复流动，涨潮时水流自东向西流动，落潮是自西向东流动，每昼夜往返二次。嘉善县水资源主要来自天目山东苕溪一代，苕溪水汇入太湖后，通过东南诸脉，分流至此，再经黄浦江流入东海。所有河流既受太湖水调节，又受黄浦江潮位顶托，但影响不大，水流平缓。据水位观测，水位变化1~2m，平均水位0.95m，最高通航水位2.12m。

## 2.4气候特征

嘉善县属亚热带季风气候，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，日照丰富，温和湿润。夏季多东南偏东风，冬季以西北风为主，属东亚季风区，风向季节变化明显。

历年平均气温15.8℃，1月最冷，月平均气温3.7℃，极端最低气温-10.8℃，出现在1977年1月31日；7月最热，月平均气温27.8℃，极端最高气温40.2℃，出现在2010年8月12日。春季，日平均气温稳定通过10℃的平均初日3月30日；夏季，日平均气温稳定通过22℃的平均初日6月9日；秋季，日平均气温低于22℃的平均初日9月28日；冬季，日平均气温低于10℃的平均初日12月6日。

历年平均初霜日11月14日，终霜日3月25日，平均无霜期233.6天。平均初结冰日11月29日，年平均结冰天数39天。

历年平均降雨量1155.7毫米,最多年份雨量1683.4毫米，出现在1999年；最少年份雨量695.1毫米，出现在1978年。年平均降雨日138.5天，日最大降水量167.6毫米，出现在1977年8月22日。全年有两个相对雨季和干季，4～7月是第一个雨季，其中4～5月为春雨，6～7月为梅雨，7月中旬～8月中旬处于副热带高压控制下，高温少雨；8月下旬～9月是第二个雨季，受台风和冷空气影响，雨量明显增多，10月起降水减少，成为第二个少雨时段。历年平均降雪日数7.8天，1月最多，达3.5天。最大积雪深度22厘米，出现在2008年2月2日。

历年平均日照时数1927.3小时，其中，1～2月最少，平均在125小时以下；而7～8月最多，平均在210小时以上。

历年平均风速3.1米/秒，瞬间风速≥17米/秒的大风平均每年5.4天。历年出现的最大风速35.5米/秒（12级以上），出现在1987年3月6日。

- 三、建设项目工程概况

## 3.1工程基本概况

本工程为嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)，敷设管径为DN300-DN600，敷设污水管网共计17.01千米。详见下表

表3-1 污水管网工程明细表

| 序号 | 乡镇名称 | 项目名称 | 起止点 | 管径 | 管网长度 | 管网总长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚庄镇 | 兴文路污水管 | 市场街—中学 | DN300 | 0.4KM | 5.1KM |
|  |  | 丁莲公路 | 沉香荡三村—垃圾中转站 | DN300 | 0.8KM |  |
|  |  | 南鹿新区至宝群路污水管 | 南路新区—宝群路 | DN400 | 1.3KM |  |
|  |  | 清凉大道至万泰路污水管 | 清凉大道—万泰路 | DN400 | 1.5KM |  |
|  |  | 斜路港至招商楼污水管 | 斜路港—招商楼 | DN400 | 0.5KM |  |
|  |  | 新栅路至镇南路污水管 | 新栅路—镇南路 | DN300 | 0.6KM |  |
| 2 | 干窑镇 | 亭桥港至康明路污水管 | 亭桥港—康明路 | DN300 | 0.7KM | 2.4KM |
|  |  | 长生小区至长丰木业污水管 | 长生小区—长丰木业 | DN300 | 1.7KM | 1.5KM |
| 3 | 陶庄镇 | 汾河路污水管 | 汾河路 | DN300 | 1.5KM | 3.96KM |
| 4 | 西塘镇 | 纽扣园区至杨家楼污水管 | 纽扣园区—朱思浜 | DN400 | 2KM | 4.05KM |
|  |  | 大舜振兴路污水管 | 振兴路 | DN400 | 0.95KM |  |
|  |  | 大舜大利路污水管 | 大利路 | DN400 | 1.01KM |  |
| 5 | 大云镇 | 电子工业园区污水管 | 云都北路—嘉善大道—善江公路高速北出口 | DN300 | 3.3KM | 4.05KM |
|  |  | 荣丰纸业北门穿至平黎公路污水管 | 荣丰纸业北门穿至平黎公路西往北 | DN300 | 0.4KM |  |
|  |  | 康兴东路至欧贝特服饰污水管 | 康兴东路—欧贝特服饰 | DN300 | 0.35KM |  |
| 6 | 干窑 | 长生小区至长丰木业污水管 | 一体化提升泵站 | 采用地埋式，不占土地 |  | 1座 |
| 7 | 大云 | 电子工业园区污水管 | 一体化提升泵站 | 采用地埋式，不占土地 |  | 1座 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 17.01KM |

3.1.1污水管道设计

3.1.1.1设计原则

(1)本次设计仅考虑污水收集。

(2)污水干管按远期一次性规划设计，管径按远期设计流量确定，干管根据近、远期的发展，分段敷设。

(3)干管按排水规划，并且根据当地具体情况，确定管径和具体走向，设计流量按各排水分区的建设面积比流量计算，以此确定管径。

(4)污水管道布置力求符合地形变化趋势，顺坡排水，应尽量采用重力形式，避免提升。线路短捷，减少管道埋深和管道迁回往返，降低工程造价，确保良好的水力条件。

(5)在设计充满度下条件，重力流污水管道最小设计流速不小于0.6m/s。

(6)仔细研究管道敷设坡度与地面坡度的关系。所确定的管道坡度，既能满足最小设计流速，又不使管道的埋深过大。

(7)确定合理的管道埋深。污水管起端覆土以使所服务企业污水管能顺利接入，并满足与其它管线竖向交叉的需求。一般干管最小覆土深度控制在0.7m左右。对截污管收集现状渠内污水，其管道起点埋深应根据现状的具体标高而定。当污水管道的埋深超过6~8m左右时，原则上设置污水中途提升泵站，但泵站数量应尽可能减少。

(8)在地面坡度太大的地区，为了减小管内流速，防止管壁冲刷，在适当地方设置跌水井。

(9)尽量利用已有的污水管道，并对现有污水管道、暗沟进行合理的改造，收集污水。根据县城环境的要求、规划区的发展、道路的改造和可能投入的资金等情况，分期安排，逐步改造成雨污分流体制，充分发挥现有设施的能力。

3.1.1.2管道连接

(1) HDPE管道接头宜采用专用接头板材与管道进行热熔焊接，焊接前焊接面应清洁，焊缝应平整、光滑和牢固，管材厂 家应提供安装技术指导。

(2)电熔连接用电热熔带，其外观应平整，电热网嵌入平顺、均匀、无皱褶、无影响使用的严重翘曲;电热熔带的基材为聚乙烯。

(3)中间的电热元件是以镍铬为主要成分的电热网，电热网应无短路，断路，电阻值Ω。电热熔带的强度标准应按相应的产品行业标准采用，对尚未制定行业标准的新产品，则应由制造厂提供，并应附有可靠的技术鉴定证明。

3.1.1.3检查井设计

检查井的位置，应设在管道交汇处、转变处、管道坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。本工程管道检查井形式，应根据本次工程的实际情况，并结合嘉善县地区污水工程习惯做法设计。

检查井各部分尺寸应符合下列要求：井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的的尺寸、位置应便于检修和上下安全;检修室高度在管道埋深许可时一般为1.8m,污水检查井由流槽项起算:检查井井底宜设流槽,污水检查井流槽项可与0.85倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。

3.1.1.4管材选择

排水管建议采用HDPE实壁管。

3.1.2生产班制及劳动定员

本项目为污水收集管线项目，无定期值守人员，因此无劳动定员，管线养护为定期检修。

- 运营期主要工艺流程

本项目为污水管线项目，仅两个地下泵站，无定期值守人员，因此无劳动定员，管线养护为定期检修。在正常输水情况下，没有废水、废气、噪声等污染物产生。本项目设两个地下泵站，主要污染源如下：

- （1）恶臭

泵站的作用是将生活污水通过管道收集至集水池，经格栅清除大块漂浮物，再通过污水泵提升到排污干管，在该过程中，有恶臭产生。但由于集水池及格栅均设于地下，故根据类比调查，边界恶臭等级约1~2级，距泵站恶臭源30m处已基本闻不到气味。

- （2）噪声

运营期噪声主要来源于水泵，根据类比调查，距离设备1m处的平均声级约75~85dB。

- （3）固体废物

- 本工程产生的固体废物主要为格栅拦截的漂浮物。在日常运营过程中，泵站需采用格栅对污水中的漂浮物进行拦截，以保证水泵的正常运行，该漂浮物的产生量预计约为1.5t/a。

5、实际工程建设情况

工程实际建设与环评一致，其他各项技术经济指标与设计一致，无重大变更。

## 3.2工程投资及环保投资

1、环评中工程投资及环保投资

本项目建设总投资概算为2274.2万元，其中环保投资30万元，约占总投资的1.32%。

2、实际工程投资及环保投资

本项目实际总投资为2274.2万元，其中环保投资30万元，约占总投资的1.32%。本项目具体环保投资明细见表3-2。

表3-2  环保投资费用一览表

| 项目 | 投资 |
| --- | --- |
| 施工期间的扬尘防治、废水处理 | 8万元 |
| 施工期间的噪声治理费用 | 5万元 |
| 施工期间的固废处理、水土保持 | 10万元 |
| 运营期噪声、恶臭治理费用 | 5万元 |
| 营运期固废处理费用 | 2万元 |
| 总计 | 30万元 |

# 四、环评主要结论及批复要求

## 4.1环评报告表结论

4.1.1环境质量现状评价结论

本项目选址区周围主要河流为茜泾塘、红旗塘、港塘、白水塘、长生塘及其支流，根据常规监测资料，根据近年来的常规监测资料，该区域水体现状水质为Ⅳ~Ⅴ类，达不到Ⅲ类水质功能要求，因此地表水水质已受到严重污染、已无环境容量是该区域的主要环境问题。

根据嘉善县大气常规监测结果，二氧化硫和氮氧化物符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量等级以轻度污染为主。

本项目选址所在区域声环境质量尚好，能达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准。

4.1.2环境影响评价结论

（1）施工期

①水环境:本项目路线长度较短，参与施工的人员也较少，生活污水排放通过租用项目周围区域的当地居民房屋解决。施工建设过程中设备冲洗废水和管沟开挖时土层里的积水。废水不能无组织排放，应经过自然沉淀或者加药沉淀处理后达标排入附近管网，采取以上措施后，施工人员生活污水对周围环境影响不大。此外，禁止在水源保护区设置溢流口、紧急排污口。在此基础上，施工期污水对周围环境影响不大。

②运输车辆及施工机械燃油废气:运输车辆及施工机械燃油废气主要产生在作业点和运输路线上，主要对作业点周围和运输路线上两侧局部范围产生一定影响，而且其排放量不大，所以不会对项目区域环境空气质量造成不良影响。

③建筑施工扬尘、道路扬尘:只要加强管理、切实落实好防治措施(在管网施工中采用彩钢板围栏，进行封闭施工，施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输弃土的汽车用帆布覆盖车厢(保持车辆封闭式运输)和在运输路线的路面上定期酒水，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料，建造各类窨井时尽量使用商品混凝土等)，建筑施工扬尘、道路扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

④塑料管熔接烟气:塑料管熔接过程加热时间很短，熔接地点随管道铺设地点而变化，故塑料管熔接烟气产生量很少，产生点也很分散，对管道铺设沿线附近区域大气环境影响甚微。

⑤噪声:施工过程选用低噪声的设备:加强管理，控制施工作业噪声和施工车辆的噪声辐射强度和排放时间。合理安排施工计划和作业面积，管道施工地点在环境敏感点附近时，应避免选择在休息日、假期进行，有必要时应设立临时声障。施工地点在距居民居住区200m 区域内时，在夜间（22:00~06:00）施工中禁止使用高噪声设备作业。本项目施工地点是渐进式变化的，在每一处施工期较短，各类施工机械的使用时间也较短,影响时间为1~2天，随着施工的结束对环境的影响将消失，若在施工期再采取上述有效的噪声防治措施，则本项目施工期噪声对施工地周围环境的影响是可以承受的。

⑥固体废弃物:在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，弃土不得隔意堆放，应运送至低洼处或垃圾填埋场进行填埋;同时，施工人员的生活垃圾应收集到临时垃圾箱内，委托环卫部门统一清运处理。本项目施工期閫废经妥善处理后，对周围环境基本没有影响。

⑦对生态、景观的影响:对生态、景观的影响主要在建设期，施工过程中管沟开挖及渣土堆放将会对管道通过区域的生态效能、景观生态等产生一定的负面影响，但是这些影响均不大且是暂时的，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理、强化施工期的保护和施工结束后的恢复及生态补偿(管沟开挖时，将表层土和下层土分别堆放，回土埋管时，先将下层土回填，再将表层土回填至地表;尽量避免在雨天开挖管沟，渣土堆放坡面平整，减少因雨水冲刷而造成的土壤流失;施工结束后及时对场地进行平整和植树种草)后，这些负面影响可得到大大减缓，因此本项目的建设对生态、景观的影响是可接受的。

⑧对道路交通的影响:管沟开挖均在道路旁绿地上进行，不占用行车道路:施工期运输量不大，不需要集中运输，且可以避开交通高峰期或在夜间运输，因此对交通影响不大。本项目施工期对道路交通的影响是暂时的，随着工程的结束而消失。

（2）运营期

本项目工程竣工验收投入营运后，将集镇区域内污水经泵站提升后排入下游污水管道，在管道正常输水情况下，产生的污染物主要为泵站集水池产生的恶臭、水泵运行时的机械噪声及被泵站格栅截下的漂浮物。

大气环境影响评价结论:恶臭厂界等级约1~2级，距污水处理厂恶臭源30m处已基本闻不到气味。建议提高泵站所在地块的绿化程度，以美化厂区及周園环境。在此基础上，本项目实施后产生的恶臭对周围环境影响较小。

声环境影响评价结论:本评价要求水泵在选型上选用低噪声设备，对水泵作减振处理，经上述降噪措施处理后，可确保本项目运营期噪声不会对周围环境造成较大影响。

固体废物环境影响评价结论:漂浮物委托环卫部门统一清运。在此基础上，固体废物经妥善处置后对环境基本没有影响。

4.1.3污染防治、生态保护措施

（1）施工期污染防治措施结论

水污染防治措施:回土埋管后剩余的施工渣土要尽快运至低洼处填埋或运至垃圾填埋场填埋，减少其露天堆放的时间;对建筑材料如黄沙、土方等的临时堆放要采取防冲刷措施，堆场也应合理选址，在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，同时减少对附近河道水体的影响。

大气污染防治措施:施工期间需要做到文明施工,在管网施工中采用彩钢板围栏，进行封闭施工，防止扬尘。施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输弃土的汽车用帆布覆盖车厢(保持车辆封闭式运输)和在运输路线的路面上定期洒水，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。装运车辆注意不要超载，采取措施保证弃土运输车沿途不洒落，车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，防止沿途有弃土落地，影响环境整洁，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。建造各类容井时尽量使用商品混凝土。施工机械应尽量使用清洁能源，并注意定期对其进行保养，防止尾气超标。

噪声污染防治措施:施工队伍建设时，应使用低噪声的设备:加强管理，控制施工作业噪声和施工车辆的噪声辐射强度和排放时间。根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控[997]066 号)的规定,建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。合理安排施工计划和作业面积，管道施工地点在环境敏感点附近时，应避免选择在休息日、假期进行，有必要时应设立临时声障。施工地点在距居民居住区200m区域内时，在夜间(22:00~06:00)施工中禁止使用高噪声设备作业。固废污染防治措施:在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，弃土不得随意堆放，应运送至低洼处或垃圾填埋场进行填埋:同时，施工人员的生活垃圾应收集到临时垃圾箱内，委托环卫部门统清运处理。

生态、景观保护措施:管沟开挖时，将表层土和下层土分别堆放，回土埋管时，先将下层土回填，再将表层土回填至地表。尽量避免在雨天开挖管沟，渣土堆放坡面平整,减少因雨水冲刷而造成的土壤流失。施工结束后及时对场地进行平整和植树种草，则植被的覆盖率不会减少，原地貌、最观生态还可以得到一定程度地改善。

其他措施:车辆运输尽量避开交通高峰期或在夜间运输;施工结束后对占用的农田或农地进行平整，并对压实的土壤进行疏松。施工单位应事先做好勘探工作，避让沿线天然气管道、电力、通讯线缆及供、排水管道。若在施工中，因操作不当导致上述基础设施损毁，应立即通知有关部门，进行抢修工作。

- 运营期污染防治措施结论

大气污染防治措施结论:提高泵站所在地块的绿化程度，加强通风。

噪声污染防治措施结论:设备在选型上选用低噪声设备，并对水泵等作减振处理。

固体废物污染防治措施结论:漂浮物委托环卫部门统一清运。

- 风险评价分析及措施结论

- 管道施工风险评价，及措施结论:施工中如作业不当将可能挖断天然气管道、电力、通讯线缆及供、排水管道，要求施工单位应做好协调工作。

- 营运期风险影响评价及措施结论:本工程会受到地震、管道破裂、机械设备故障、停电等风险的影响，为减少影响其结构按VI级抗震强度设计，遇到强震，污水管也会损坏，加上人为因素使管道堵塞、破裂等都会造成污水外溢，污染环境。

- 在采取相应的防范及应急措施如本工程结构按VI级抗震强度设计、禁止在水源保护区设置溢流口、紧急排污口、跨河施工的管道必须使用套管且管道两端需设置截止阀、采用备用电源并加强管理人员对机械设备的维护管理、建立必要的管理制度后，对外部环境的影响较小，且发生污染事故的概率很小。因此,本项目建成后存在的风险是可以管网工程、供水水源及净水厂工程，不属于《浙江省制造业产业发展导向目录(2008 年本)》中的限制类、禁止淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》中的淘汰类项目，不属于《嘉兴市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录(2010年本)》中的淘汰和禁止发展的项目，也不属于《嘉兴市制造业产业发展导向目录(2008年本)》中规定的禁止、淘汰类和限制类项目。

- 综上所述，本项目建设基本符合浙江省建设项目环保审批各项原则。

4.1.4总结论

2014年城乡污水收集处理一体化管 网工程(第二批)的建成，深入推进嘉善水环境治理，从根本上改善嘉善县水环境质量，进一步完善嘉善城乡污水集处理一体化， 提高污水收集率，增强截污纳管水平，营运期对环境的影响是可以接受的，从环境效益、社会效益和经济效益相统一的原则综合考虑， 本项目建设是可行的。

## 4.2 环境影响报告表批复意见

- 2014年10月31日，嘉善县环境保护局以“报告表批复[2014]164号”《关于2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）环境影响报告表审查意见的函》对本工程环境影响报告表下达审查意见，审查意见如下：

- 嘉善县大地污水处理工程有限公司:

- 你公司《申请环境影响评价审批的报告》、《嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)项目环境影响报告表》等均收悉。经审查,现对该项目报告表批复如下:

- 本项目主要实施嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)项目，铺设污水污水管网共计17.01千米。

- 该项目符合生态功能区规划。根据该项目环评结论，认真落实该环评报告提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。因此，同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

- 一、项目建设中须重点做好以下工作:

- 1.施工废水经预处理达标后排入周边水体，排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；准水源保护区内施工废水经预处理达标后纳入污水管网。

- 2、施工期内须按照要求进一步 采取有效措施，以降低施工期间噪声和扬尘污染。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值(昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。 禁止夜间施工，建筑垃圾不得露天堆放。

- 3、本项目施工期粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中新污染源二级标准:泵站臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93) 二级标准。

- 4、施工期须采取有效的水土保持措施以降低施工对土地资源及水生生物的影响。

- 二、建设项目发生重大变化时须重新报批。

- 三、项目的现场环境保护监督管理由我局相应环境保护所负贵督促落实。

# 五、验收调查工作内容及调查结论

## 5.1 验收工况

验收调查期间，本项目建设工程已建成并运行正常。本项目主体工程已基本建成，本工程为嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)建设区域主要分布于姚庄镇、干窑镇、陶庄镇、西塘镇、大云镇，敷设管径为DN300-DN600，敷设污水管网共计17.01千米，目前项目已完工并投入使用。本次调查结果可作为该项目竣工环境保护验收的依据。

## 5.2 生态环境

5.2.1主要调查内容

主要调查内容见表5-1。

表5-1  主要调查内容

| 序号 | 项 目 | 调 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境现状 | 土壤、动植物现状、气候 |
| 2 | 水土保持 | 水土流失情况、取弃碴场恢复情况 |
| 3 | 施工期环境影响 | 土地利用、临时用地、绿化工程、环保措施 |
| 4 | 自然生态影响、农林业生态保护 | 生态状况、工程建设对动植物影响情况 |
| 5 | 社会环境影响 | 工程建设对区域经济影响情况 |

5.2.2调查方法

根据调查内容，查阅建设方提供的有关资料，将需要调查的内容逐一落实，并作现场调查和核实。

5.2.3.2项目调查内容和管道卫星图

施工期调查：目前污水连接管线已全部铺设完成，施工期水、大气、噪声、固废等污染因子已随着工程结束而消失。随着施工期结束，已对场地进行平整处理和植树种草，原地貌、景观生态得到一定程度的改善。

营运期调查：本项目为污水泵站建设项目，无定期值守人员，因此无劳动定员。在正常输水情况下，没有废水污染物产生，仅有少量污水泵站恶臭、运营期噪声产生。格栅漂浮物由当地环卫部门定期清运。

本次验收监测的泵站卫星图见图5-1、5-2。

图5-1  长生小区至长丰木业一体式泵站卫星图

图5-2  电子园区一体式泵站卫星图

## 5.3大气环境

5.3.1监测和调查内容

测点设置。监测点位为长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站厂界东1#、厂界南2#、厂界西3#、厂界北4#。

测量频次。臭气浓度各测点，每天采样4次。

测量项目。各测点臭气浓度无组织排放浓度、气象参数。

5.3.2质量保证

监测分析方法按国家标准方法进行，详见表5-2。监测质量保证执行《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范（大气和废气部分）》。

表5-2  大气环境测试项目监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |

5.3.3监测结果及评价

环境空气监测结果及监测期间的天气情况详见表5-3~表5-6。

监测结果表明，本项目长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站四周厂界臭气浓度的无组织排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的厂界标准值。

表5-3  长生小区至长丰木业提升泵站环境空气监测结果（臭气浓度无量纲）

| 监测泵站名 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 |  |  |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 长生小区至长丰木业提升泵站 | 7月24日 | 1 | 臭气浓度 | 12 | 15 | 16 | 13 | 20 |
|  |  | 2 | 臭气浓度 | 11 | 16 | 16 | 12 | 20 |
|  |  | 3 | 臭气浓度 | 12 | 16 | 15 | 12 | 20 |
|  |  | 4 | 臭气浓度 | 13 | 16 | 15 | 13 | 20 |
|  | 7月25日 | 1 | 臭气浓度 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 |
|  |  | 2 | 臭气浓度 | 13 | 16 | 15 | 12 | 20 |
|  |  | 3 | 臭气浓度 | 12 | 16 | 16 | 13 | 20 |
|  |  | 4 | 臭气浓度 | 12 | 15 | 17 | 14 | 20 |

表5-4  长生小区至长丰木业提升泵站监测期间气象参数一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-24 | 07:00 | 多云 | 25 | 61 | 东北 | 2.7 | 100.3 |
|  | 10:00 | 多云 | 27 | 53 | 东北 | 2.6 | 100.1 |
|  | 13:00 | 多云 | 28 | 43 | 东北 | 2.8 | 100.0 |
|  | 16:00 | 多云 | 26 | 44 | 东北 | 2.6 | 100.2 |
| 2021-07-25 | 07:00 | 多云 | 25 | 67 | 东北 | 2.6 | 100.2 |
|  | 10:00 | 多云 | 25 | 54 | 东北 | 2.7 | 100.2 |
|  | 13:00 | 多云 | 26 | 44 | 东北 | 2.8 | 100.1 |
|  | 16:00 | 多云 | 26 | 48 | 东北 | 2.7 | 100.1 |

表5-5  电子工业园区提升泵站环境空气监测结果（臭气浓度无量纲）

| 监测泵站名 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 |  |  |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 电子工业园区提升泵站 | 7月24日 | 1 | 臭气浓度 | 12 | 15 | 14 | 13 | 20 |
|  |  | 2 | 臭气浓度 | 12 | 15 | 14 | 13 | 20 |
|  |  | 3 | 臭气浓度 | 11 | 14 | 15 | 11 | 20 |
|  |  | 4 | 臭气浓度 | 13 | 15 | 16 | 11 | 20 |
|  | 7月25日 | 1 | 臭气浓度 | 14 | 15 | 15 | 13 | 20 |
|  |  | 2 | 臭气浓度 | 13 | 15 | 15 | 12 | 20 |
|  |  | 3 | 臭气浓度 | 12 | 14 | 16 | 12 | 20 |
|  |  | 4 | 臭气浓度 | 12 | 15 | 16 | 13 | 20 |

表5-6  电子工业园区提升泵站监测期间气象参数一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-24 | 08:00 | 多云 | 26 | 57 | 东北 | 2.8 | 100.2 |
|  | 11:00 | 多云 | 27 | 49 | 东北 | 2.7 | 100.1 |
|  | 14:00 | 多云 | 28 | 40 | 东北 | 2.7 | 100.0 |
|  | 17:00 | 多云 | 26 | 48 | 东北 | 2.6 | 100.2 |
| 2021-07-25 | 08:00 | 多云 | 25 | 63 | 东北 | 2.7 | 100.2 |
|  | 11:00 | 多云 | 26 | 50 | 东北 | 2.6 | 100.1 |
|  | 14:00 | 多云 | 26 | 41 | 东北 | 2.8 | 100.1 |
|  | 17:00 | 多云 | 25 | 51 | 东北 | 2.6 | 100.2 |

## 5.4 声环境

5.4.1监测和调查内容

测点设置。测点设置。监测点位为长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站厂界东1#、厂界南2#、厂界西3#、厂界北4#。

测量频次：监测2天，昼夜各1次。

测量项目。东、南、西、北厂界4个监测点位；等效连续A声级。

5.4.2质量保证

监测分析方法按国家标准方法进行，详见表5-7。监测质量保证执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008》。

表5-7 噪声测试项目监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 |
| --- | --- |
| 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

5.4.3监测方法和质量保证

监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

5.4.4监测结果及评价

噪声监测结果见表5-8。

监测结果表明，本项目长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站四周厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

表5-8 噪声监测结果

| 监测泵站名称 | 测点 编号 | 监测点 |  | 声级Leq（dB（A）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7月24日 | 7月25日 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| 长生小区至长丰木业提升泵站 | 1# | 厂界东 | 昼间 | 57.0 | 57.4 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.0 | 47.1 | 50 | 达标 |
|  | 2# | 厂界南 | 昼间 | 57.6 | 57.2 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.0 | 47.6 | 50 | 达标 |
|  | 3# | 厂界西 | 昼间 | 57.4 | 57.7 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.3 | 47.9 | 50 | 达标 |
|  | 4# | 厂界北 | 昼间 | 57.6 | 57.4 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.0 | 47.3 | 50 | 达标 |
| 电子工业园区提升泵站 | 1# | 厂界东 | 昼间 | 58.3 | 57.6 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.0 | 47.3 | 50 | 达标 |
|  | 2# | 厂界南 | 昼间 | 58.0 | 56.9 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.3 | 47.0 | 50 | 达标 |
|  | 3# | 厂界西 | 昼间 | 58.1 | 57.8 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.7 | 47.4 | 50 | 达标 |
|  | 4# | 厂界北 | 昼间 | 57.7 | 57.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.9 | 47.0 | 50 | 达标 |

# 六、环境管理检查

## 6.1“三同时”情况

根据国家建设项目环境保护设施竣工验收的有关规定和嘉善县环境保护局《关于2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批）环境影响报告表审查意见的函》（报告表批复[2014]164号）的有关要求，建设单位在项目的建设和营运符合国家经济建设和环境建设的同时设计、同时施工和同时投入使用的“三同时”的制度，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

## 6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况

为保证建设期工程环保管理工作的落实，建设单位成立了专门的环保管理领导机构，由环保管理专职人员、负责施工期环境管理与监督。为确保环评批复意见的落实，建设部门制订了相关环保管理制度，具体的制度如下：

（1）全面实施环保工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的原则下，选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。将主体工程施工要求的环保措施作为合同的重要内容，承包商在施工计划、施工作业和施工管理上都要求采取了相应的措施，有效地防止了施工中的水土流失、水质污染事故。

（2）建立健全环保工程监理制度。为加强工程监理工作，编制了《工程监理办法与规范》，要求监理工程师明确岗位职责，做到深入现场，确保环保设施、措施保质保量的完成。

（3）建立完整的工程施工环保管理制度，为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。

## 6.3环评批复落实情况

2014年10月31日，嘉善县环境保护局以“报告表批复[2014]164号”文对项目环评进行了批复，同意该项目建设。批复主要内容及落实情况详见表6-1。

表6-1  环评批复意见落实情况

| 项目 | 批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设地点、规模 | - 本项目主要实施嘉善县2014年城乡污水收集处理一体化管网工程(第二批)项目，铺设污水污水管网共计17.01千米。 | 工程建设地点、管道规格及建设内容与环评一致。 |
| 批复意见 | - 1、施工废水经预处理达标后排入周边水体，排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；准水源保护区内施工废水经预处理达标后纳入污水管网。 - 2、施工期内须按照要求进一步 采取有效措施，以降低施工期间噪声和扬尘污染。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值(昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。 禁止夜间施工，建筑垃圾不得露天堆放。 - 3、本项目施工期粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中新污染源二级标准:泵站臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93) 二级标准。 - 4、施工期须采取有效的水土保持措施以降低施工对土地资源及水生生物的影响。 | - 施工人员施工时租赁房屋，生活污水排入沿线公共设施排水系统。施工机械冲洗废水经预处理达标后回用于再次机械冲洗，不外排。 - 已落实。施工期采取洒水抑尘等措施。监测结果表明，本项目长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站四周厂界臭气浓度的无组织排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的厂界标准值 - 已落实。施工期噪声做到施工机械维护、临时施工围护等措施。监测结果表明，本项目长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站四周厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 - 本项目的弃土全部在管道铺设完毕后回填，运输过程采用四周挡板完好的车辆运输并采用油布等进行覆盖，防止弃土散落；无定期值守人员，因此无生活垃圾等污染物产生，格栅漂浮物由当地环卫部门定期清运。 |
| 重大变化 | 建设项目发生重大变化时须重新报批。 | 无重大变化。 |

## 6.4环境风险管理

①制定风险事故处理应急预案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故。

②在事故发生时，应根据事故应急计划，及时通知环保、水利、市政、渔政等有关部门，通过暂停或限制管网覆盖区域内工业企业集聚区和居民区的用水，并暂停重点工业污染源向污水干管排放工业废水，以减少事故废水排放量。

③建立可靠的运行监控系统，避免事故发生。

④为了使泵站正常运行，减少因泵站停电而造成的污水外溢，要求泵站采用双电源供电。同时要求泵站安装应急电源以及小型发电机，并与供电部门保持联系，在泵站所在区域电网停电时采用应急电源，若停电时间较长，则应及时开启发电机，确保泵站正常运行。

⑤加强设施的维护和管理，关键设备必须配备足够的备件，一旦发生事故能够及时处理。

# 七、结论

## 7.1“三同时”执行情况

建设单位在项目建设过程中认真落实，基本完成了该项目初步设计和环评报告表中要求的环保设施和有关措施，较好的执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

## 7.2生态环境

经调查，施工期间，建设单位已采取措施消除施工影响，进行管路沿线的生态环境保护工作，项目施工结束，永久占地作业区周边土方均已清理，并植树绿化，临时占地均已恢复原貌，当地生态环境基本得到了恢复，公众对该建设项目的满意率和基本满意率较高。

## 7.3环境空气

监测结果表明，本项目长生小区至长丰木业提升泵站、电子工业园区提升泵站四周厂界臭气浓度的无组织排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的厂界标准值。

## 7.4声环境与噪声

监测结果表明，本项目长生小区至长丰木业提升泵站、电子工 业园区提升泵站四周厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

## 7.5固体废物

本工程产生的固体废物主要为格栅拦截的漂浮物。在日常运营过程中，泵站需采用格栅对污水中的漂浮物进行拦截，以保证水泵的正常运行。格栅漂浮物由当地环卫部门定期清运。

## 7.6总结论

根据对该项目验收监测和调查结果，我们认为，该项目在建设实施过程和运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表和嘉善县环境保护局批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护等方面，符合国家的有关要求；基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉善县大地污水处理工程有限公司                                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  |  |  | 2014年城乡污水收集处理一体化管网工程（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 分布于姚庄镇、干窑镇、陶庄镇、西塘镇、大云镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  |  |  | 81 公共设施管理业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | ■新建 □改建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  | 2274.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 1.32 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  |  | 嘉善县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 报告表批复[2014]164号 |  |  |  |  | 批准时间 |  | 2014年10月31日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 嘉兴弘正检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  | 2274.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.32 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 4 | 废气治理（万元） |  |  |  | 4 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 |  |  | 固废治理（万元） |  | 12 |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 其它 （万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 嘉善县大地污水处理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 314100 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排放量 (1) |  |  | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  |  | 本期工程实际排放量 (6) |  | 本期工程核定排 放总量 (7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  |  | 全厂实际 排放总量 (9) |  | 全厂核定 排放总量 (10) |  | 区域平 衡替代 削减量 (11) |  | 排放 增减量 (12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。